別紙８

設備・器具の手入れ基準表

| 名 称 | 手 入 れ 方 法 |
| --- | --- |
| 回転釜 | １ 使用後は、内側、外側ともにたわしでよく洗うこと。その際、ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ等に水 をかけないように注意すること。 ２ 使用後は、底の栓を抜き、水切りを行うこと。水切りが終わったら、ふたをしておくこと。 ３ ﾊﾝﾄﾞﾙ部分のｸﾞﾘｽが無くなっていないか確認すること。 ４ ﾊﾝﾄﾞﾙがゆるんで自然に動くような場合は、非常に危険なため、直ちに修理依 頼を行うこと。 ５ 使用後は、必ずｺｯｸの元栓を閉めること。 ６ 口火は長時間つけたままにしないこと。 ７ 長期間使用しないときは、釜を90度もしくは180度回転させて固定し、結露 した水分がﾊﾞｰﾅｰに落ちないようにすること。 |
| ガススチーム コンベクション オーブン | １ 鉄板は丁寧に掃除すること。 ２ 毎回、庫内洗浄ﾅﾋﾞｹﾞｰﾄ機能を使い手入れすること。 ３ 月1回、庫内自動洗浄機能を使い手入れすること。 |
| ガスレンジ | １ ﾚﾝｼﾞの火の調節を怠らないこと。 ２ 使用後は、必ずｺｯｸの元栓を閉めること。 ３ 定期的にﾚﾝｼﾞｸﾘｰﾅｰを用いて表面をきれいにすること。 ４ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ５ ﾊﾞｰﾅｰの口火はつまりやすいので、常にﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼなどで落とすようにすること |
| 揚物機 | １ 油を抜いた後は、洗剤で水洗い後、よく水気を取りふたをかけておくこと。 ２ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ３ ｶﾞｽ系統の点検及びｻｰﾓｽﾀｯﾄの作動確認を定期的に行うこと。 |
| 炊飯器 | １ 使用後は、必ずｺｯｸの元栓を閉めること。 ２ 庫内は、ｶﾗ拭きすること。 |
| 冷蔵冷凍庫 ストッカー コールドテーブル 牛乳用保冷庫 | １ 常に適温が維持されているかどうかを確認すること。 ２ 庫内は、常に清潔保持に努めること。 ３ 学期ごとに霜取りを行うこと。 ４ 取手の清潔保持には十二分に留意すること。 |
| 食器洗浄機 | １ 洗浄ﾉｽﾞﾙがつまると、洗浄能力が著しく低下するので定期的に点検すること。 ２ 週１回、残菜槽なども清掃すること。 ３ 取り外せる付属品は、外して清掃すること。 ４ ｺﾝﾍﾞｱの洗浄と点検を定期的に行うこと。 |
| 食器食缶 消毒保管機 | １ 作業前に設定温度及び運転時間が適正かどうかを確認すること。 ２ 庫内外と底部を絞った雑巾で拭くこと。 ３ 放水洗いは決して行わないこと。 |
| 包丁まな板殺菌庫 | １ 内部清掃にあたっては、必ず殺菌灯の電源を切ること。 ２ 定期的に、内部清掃を行うこと。（殺菌灯はｶﾗ拭きを行うこと） ３ 殺菌灯が切れていないか、また殺菌灯の使用期間が過ぎていないか常に点検 すること。 |
| 調理台 作業台 シンク | １ 使用後は、内部を清拭し、常に清潔保持に努めること。 ２ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ３ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙでよく水滴をとり、よく乾燥させること。 |
| 調理機器 | １ 使用後は、必ず洗浄し乾燥させること。 ２ 特に、ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ等があるものは取り外して、洗浄・消毒を行うなど清潔保持に努めること。 ３ ｽｲｯﾁ回りとﾓｰﾀｰ部は必ずｶﾗ拭きすること。 |
| 調理器具 | １ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ２ 熱湯殺菌のできないﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品は、5％次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑの250倍溶液または 10％次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ500倍液でよく殺菌後水洗いすること。 ３ 金属製品は、包丁・まな板殺菌庫に入れ、殺菌・乾燥させること。 |
| ブラシ スポンジ | １ 洗剤でよく洗浄すること。 ２ 食器消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させること。 |
| 台ふきん | １ 水または40℃程度の微温水で洗浄すること。 ２ 洗剤をつけてよく洗浄すること。 ３ 水または40℃程度の微温水でよく洗剤を洗い流すこと。 ４ 100℃以上5分間以上煮沸消毒殺菌を行うこと。 ５ 清潔な場所で乾燥保管すること。 ６ 食堂使用の台ふきんも同様に扱うこと。 |