（別紙9）

設備・器具の手入れ基準表

| 調理機器等の名称 | 手 入 れ 方 法 |
| --- | --- |
| ｶﾞｽ回転釜 | １ 使用後は、内側、外側ともにたわしでよく洗うこと。その際、ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ等に水 をかけないように注意する。 ２ 使用後は、前側に回転して、水切りを行うこと。水切りが終わったら、水平に 戻しふたをしておく。 ３ ﾊﾝﾄﾞﾙ部分のｸﾞﾘｽが無くなっていないか確認すること。 ４ ﾊﾝﾄﾞﾙがゆるんで自然に動くような場合は、非常に危険なため、直ちに修理依 頼を行うこと。 ５ 使用後は、必ずｺｯｸの元栓を閉めること。 ６ 口火は長時間つけたままにしないこと。 |
| ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ | １ 鉄板は丁寧に掃除すること。 ２ 庫内の油汚れは、洗剤を噴霧して１０分間蒸し、熱いうちに水をかけて落とし、庫内を拭き、さらに１８０℃１０分、ホットで空焚きして乾かすこと。 ３ 外回りは、ｶﾗ拭きすること。 |
| ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ | １ ﾚﾝｼﾞの火の調節を怠らないこと。 ２ 使用後は、必ずｺｯｸの元栓を閉めること。 ３ 口火は長時間つけたままにしないこと。 ４ 定期的にﾚﾝｼﾞｸﾘｰﾅｰを用いて表面をきれいにし、油を塗布しておくこと。 ５ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ６ ﾊﾞｰﾅｰの口火はつまりやすいので、常にﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼなどで落とすようにすること |
| 揚げ物機 | １ 油を抜いた後は、洗剤で水洗い後、よく水気を取りふたをかけておくこと。 ２ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ３ ｶﾞｽ系統の点検及びｻｰﾓｽﾀｯﾄの作動確認を定期的に行うこと。 |
| 合成調理器 皮むき機 | １ 使用後は、電源を切ってあることを必ず確認すること。 ２ 部品はできるだけはずして清掃し、汚れを落としておく。この場合、電気系統 や回転部には水がかからないようにする。 ３ 刃物ﾌﾟﾚｰﾄは回転部より外し、洗剤溶液でよく洗い、食器消毒保管庫で乾燥さ せる。 ４ 使用前に70％ｱﾙｺｰﾙ噴霧を行い殺菌する。 |
| 炊飯器 | １ 使用後は、必ずｺｯｸの元栓を閉めること。 ２ 庫内は、ｶﾗ拭きすること。 ３ ﾛｰﾗｰ軸と扉蝶番には、適宜注油すること。 |
| 冷蔵庫 冷凍庫 | １ 常に適温温度が維持されているかどうかを確認すること。 ２ 庫内は、常に清潔保持に努めること。 ３ 学期ごとに霜取りを行うこと。 ４ 取手の清潔保持には十二分に留意すること。 |
| ブラストチラー | １ 鉄板は丁寧に掃除すること。 ２ 庫内の汚れは水をかけて落とし、水気をよく拭き取り、乾かすこと。 ３ 外回りは、ｶﾗ拭きすること。 |
| 食器洗浄機 | １ 洗浄ﾉｽﾞﾙがつまると、洗浄能力が著しく低下するので定期的に点検すること。 ２ 毎回、残菜槽なども清掃すること。 ３ 取り外せる付属品は、外して清掃すること。 ４ ｺﾝﾍﾞｱの洗浄と点検を定期的に行うこと。 |
| 食器消毒保管庫 | １ 作業前に設定温度及び運転時間が適正かどうかを確認すること。 ２ 庫内外と底部をｶﾗ拭きすること。 （放水洗いは厳禁） |
| 包丁まな板殺菌庫 | １ 内部清掃にあたっては、必ず殺菌灯の電源を切ること。 ２ 定期的に、内部清掃を行うこと。（殺菌灯はｶﾗ拭きを行うこと） ３ 殺菌灯が切れていないか、常に点検すること。 |
| 調理台 作業台 ﾗｯｸ ｼﾝｸ | １ 使用後は、内部を清拭し、常に清潔保持に努めること。 ２ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ３ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙでよく水滴をとり、よく乾燥させる。 ４ 使用前に70％ｱﾙｺｰﾙ消毒を行い殺菌する。 |
| ミキサー バーミックス | １ 使用後は、必ず洗浄し乾燥させること。 ２ 特に、ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ等は取り外して、洗浄・消毒を行うなど清潔保持に努めること ３ ﾐｷｻｰの刃･蓋、ﾊﾞｰﾐｯｸｽの刃･容器、ｺﾞﾑﾍﾞﾗは食器消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させる。 ４ 熱湯殺菌のできないガラス製品は、5％次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑの250倍溶液または 10％次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ500倍液でよく殺菌後水洗いする。 ５ ｽｲｯﾁ回りとﾓｰﾀｰ部は必ずｶﾗ拭きすること。 ６ 使用前に70%ｱﾙｺｰﾙ消毒を行い殺菌する。 |
| 包丁 まな板 バット ボール等 | １ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ２ 熱湯殺菌のできないﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品は、5％次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑの250倍溶液または 10％次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ500倍液でよく殺菌後水洗いする。 ３ 金属や竹、木製品は、食器消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させる。 ４ 清潔な保管庫にて保管する。 |
| ブラシ スポンジ | １ 洗剤でよく洗浄する。 ２ よくすすぎ、ﾌﾞﾗｼは15分間以上煮沸する。 ３ よく水を切り乾燥させる。 |
| 台ふきん等 | １ 水または40℃程度の微温水で洗浄する。 ２ 洗剤をつけてよく洗浄する。 ３ 水または40℃程度の微温水でよく洗剤を洗い流す。 ４ 100℃以上で5分間以上煮沸消毒殺菌を行う。 ５ 清潔な場所で乾燥保管する。 |