別紙９

設備・器具の手入れ基準表

| 調理機器等の名称 | 手 入 れ 方 法 |
| --- | --- |
| ガス回転釜 | １ 使用後は、内側、外側ともにたわしでよく洗うこと。その際、ガスバーナー等に水をかけないように注意する。 ２ 使用後は、底の栓を抜くか、または前側に回転して、水切りを行うこと。水切りが終わったら、ふたをしておく。 ３ ハンドル部分のグリスが無くなっていないか確認すること。 ４ ハンドルがゆるんで自然に動くような場合は、非常に危険なため、直ちに修理依頼を行うこと。 ５ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ６ 口火は長時間つけたままにしないこと。 ７ 加熱中はその場を離れないこと。 ８ 使用前に70％アルコール噴霧またはこれと同等の効果を有する方法で殺菌する。 |
| スチームコンベクションオーブン | １ 鉄板は丁寧に掃除すること。 ２ 庫内の油汚れは、熱いうちに落とし、冷えてから庫内を拭くこと。 ３ 専用の洗剤を使用すること。 ４ 外回りは、絞った不織布で拭くこと。 |
| ガステーブル ガスレンジ | １ レンジの火の調節を怠らないこと。 ２ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ３ 口火は長時間つけたままにしないこと。 ４ 加熱中はその場を離れないこと。 ５ 定期的にレンジクリーナーを用いて表面をきれいにすること。 ６ バーナーの口火はつまりやすいので、常にワイヤーブラシなどで落とすようにすること。 |
| 揚げ物機 | １ 油を抜いた後は、洗剤で水洗い後、よく水気を取りふたをかけておくこと。 ２ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ３ ガス系統の点検及びサーモスタットの作動確認を定期的に行うこと。 ４ 使用中はその場を離れないこと。 |
| 球根皮むき機 野菜裁断機 | １ 使用後は、電源を切ってあることを必ず確認すること。 ２ 部品はできるだけはずして清掃し、汚れを落としておく。この場合、電気系統 や回転部には水がかからないようにする。 ３ 刃物プレートは回転部より外し、洗剤溶液でよく洗い、食器消毒保管庫で乾燥させる。 ４ 使用前、使用後には刃の破損や劣化がないか確認をする。 ５ 使用前は70％アルコール噴霧またはこれと同等の効果を有する方法で殺菌する。 |
| 立型炊飯器 | １ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ２ 庫内は、から拭きすること。温度感知部分は常に汚れがついていないようにすること。 |
| 冷蔵庫 冷凍庫 | １ 常に適温温度が維持されているかどうかを確認すること。 ２ 庫内は、常に清潔保持に努めること。 ３ 学期ごとに霜取りを行うこと。 ４ 取手の清潔保持には十分に留意すること。 ５ 排水用受け皿の水を捨てること。 |
| 食器洗浄機 | １ 洗浄ノズルがつまると、洗浄能力が著しく低下するので定期的に点検すること。 ２ 毎回、残菜槽なども清掃すること。 ３ 取り外せる付属品は、外して清掃すること。 ４ コンベアの洗浄と点検を定期的に行うこと。 |
| 食器食缶消毒保管機 | １ 作業前に設定温度及び運転時間が適正かどうかを確認すること。 ２ 庫内外と底部を絞った不織布で拭くこと。（放水洗いは厳禁） |
| 調理台 作業台 ラック シンク | １ 使用後は、清拭し、常に清潔保持に努めること。 ２ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ３ ペーパータオル等でよく水滴をとり、よく乾燥させる。 ４ 使用前に70％アルコール噴霧またはこれと同等の効果を有する方法で殺菌する。 |
| 食器浸漬用シンク | １ 使用後は、洗剤を使用して、細部にわたり洗浄し、水気をふき取る。 ２ 使用前は70％アルコール噴霧またはこれと同等の効果を有する方法で殺菌する。 |
| フードカッター ミキサー類 | １ 使用後は、必ず洗浄し乾燥させること。 ２ 特に、ゴムパッキン等は取り外して、洗浄・消毒を行うなど清潔保持に努めること。 ３ スイッチ回りとモーター部は必ずから拭きすること。 ４ 使用前に70％アルコール噴霧またはこれと同等の効果を有する方法で殺菌する。 ５ 使用前・後には、刃の破損や劣化がないか確認する。 |
| 包丁 まな板 バット ボール等 | １ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ２ プラスチック製品は、70％アルコール噴霧またはこれと同等の効果を有する方法で殺菌する。 ３ 金属や竹、木製品は、食器食缶消毒保管機に入れ、消毒・乾燥させる。 |
| ブラシ スポンジ等 | １ 洗剤でよく洗浄する。 ２ よくすすぎ、１５分間以上煮沸加熱する。 ３ よく水を切り、乾燥させる。 |
| 不織布等 | １ 調理・配膳作業中は、ふきん・不織布は使用しないこと。 ２ 清掃時に使用する場合は、用途別に区別して使用すること。 |