（別紙９－１）

調 理 機 具 等 手 入 方 法 （その１）

| 調 理 機 具 等 名 | 手 入 れ 方 法 |
| --- | --- |
| 回転釜 | １ 使用後は、内側、外側ともにスポンジでよく洗うこと。その際、ガスバーナー等に水をかけないように注意する。 ２ 使用後は、前側に回転して、水切り・乾燥を行う。乾燥後、油を薄く塗り水平に戻しふたをしておく。 ３ ハンドル部分のグリスが無くなっていないか確認する。 ４ ハンドルがゆるんで自然に動くような場合は、非常に危険なため、直ちに修理依頼を行う。 ５ 使用後は、必ずコックの元栓を閉める。 ６ 口火は長時間つけたままにしない。 ※焦げ付きはスポンジ・専用ヘラと洗剤等使用し取り除く。 |
| スチームコンベクションオーブン | １ ホテルパンは丁寧に清掃する。 ２ 庫内の油汚れは、専用の洗剤を使用し清掃する。 |
| ガスレンジ | １ レンジの火の調節を怠らない。 ２ 使用後は、必ずコックの元栓を閉める。 ３ 口火は長時間つけたままにしない。 ４ 定期的にレンジクリーナーを用いて表面をきれいにし、油を塗布しておく。 ５ 汚れはそのつど拭き取っておく。 ６ バーナーの口火はつまりやすいので、常にワイヤーブラシなどで落とすようにする。 |
| フライヤー | １ 油を抜いた後は、洗剤で水洗い後、よく水気を取りふたをかけておく。 ２ 汚れはそのつど拭き取っておく。 ３ ガス系統の点検及びサーモスタットの作動確認を定期的に行う。 |
| 合成調理器 フードカッター | １ 使用後は、電源を切ってあることを必ず確認する。 ２ 部品は取り外せる部分ははずして清掃し、汚れを落としておく。この場合、電気系統や回転部には水がかからないようにする。 ３ 刃物プレートは回転部より外し、洗剤溶液でよく洗い、消毒保管庫で乾燥させる。 ４ 使用前に70％アルコール噴霧を行い殺菌する。 |
| 球根皮むき機 洗米機 | １ 分解できる部品を取外し、洗剤で水洗いする。 ２ 本体内部の残渣は、流水で洗い、水滴をとり、よく乾燥させる。 |
| 立体炊飯器 | １ 使用後は、必ずコックの元栓を閉める。 ２ 庫内は、から拭きする。 ３ ローラー軸と扉蝶番には、適宜注油する。 |
| 冷蔵庫 冷凍庫 | １ 常に適温温度が維持されているかどうかを確認する。 ２ 庫内は、常に清潔保持に努める。 ３ 学期ごとに霜取りを行う。 ４ 取手の清潔保持には十分に留意する。 |

（別紙９－２）

調 理 機 具 等 手 入 方 法 （その２）

| 調 理 機 具 等 名 | 手 入 れ 方 法 |
| --- | --- |
| 食器洗浄機 | １ 洗浄ノズルがつまると、洗浄能力が著しく低下するので定期的に点検する。 ２ 毎回、残菜槽なども清掃する。 ３ 取り外せる付属品は、外して清掃する。 ４ コンベアの洗浄と点検を定期的に行うこと |
| 消毒保管庫 | １ 作業前に設定温度及び運転時間が適正かどうかを確認する。 ２ 庫内外と底部をから拭きすること。（放水洗いは厳禁） |
| 包丁まな板殺菌庫 | １ 内部清掃にあたっては、必ず殺菌灯の電源を切る。 ２ 定期的に、内部清掃を行う。（殺菌灯はカラ拭きを行う。） ３ 殺菌灯が切れていないか、常に点検する。 |
| 調理台 作業台 ラック 流し | １ 使用後は、内部を清拭し、常に清潔保持に努める。 ２ 洗剤により、細部にわたり洗浄する。 ３ ペーパータオルでよく水滴をとり、よく乾燥させる。 ４ 使用前に70％アルコール消毒を行い殺菌する。 |
| ミキサー | １ 使用後は、必ず洗浄し乾燥させる。 ２ 特にゴムパッキンは取り外して、洗浄・消毒を行うなど清潔保持に努める。 ３ スイッチ回りとモーター部は必ずから拭きする。 ４ 使用前に70%アルコール消毒を行い殺菌する。 |
| 包丁 まな板 バット ボウル等の器 | １ 洗剤により、細部にわたり洗浄する。 ２ 熱湯殺菌のできないプラスチック製品は、5％次亜塩素酸ナトリウム250倍溶液、又は、10％次亜塩素酸ナトリウム500倍液でよく殺菌をして水洗いをする。 ３ 金属製品は、消毒保管庫に入れ、殺菌と乾燥をさせる。 ４ 清潔な保管庫にて保管する。 |
| ブラシ スポンジ | １ 洗剤でよく洗浄する。 ２ よくすすぎ、ブラシは15分間以上煮沸するか、5％次亜塩素酸ナトリウム250倍溶液、又は、10％次亜塩素酸ナトリウム500倍液でよく殺菌をして水洗いをする。 ３ よく水を切り乾燥させる。 |
| ふきん（不織布） | １ 水または40℃程度の微温水で洗浄する。 ２ 洗剤をつけてよく洗浄する。 ３ 水または40℃程度の微温水でよく洗剤を洗い流す。 ４ 100℃以上で5分間以上煮沸消毒殺菌を行う。 ５ 清潔な場所で乾燥保管する。 |